第４章　振　　　動

第１節　現　　況

一般に振動公害とは、振動源である工場、自動車等から地盤振動が発生し、この振動が地表あるいは地中を波動として伝わり、それが建屋を振動し、その中にいる人がその振動を直接感じたり、戸・障子等がガタガタ鳴るため振動を間接的に感じることにより心理的・感覚的被害を生じさせるものである。また、特に振動が大きい場合には、壁・タイルのひび割れ、立て付けの狂い等の物的被害もみられる。

したがって、振動公害は、騒音公害の場合と同様、主観的な性格を持っている。また、騒音公害と併せて発生する場合が多く、騒音とは切り離せない関係にある。

□　振動レベルの例

８０デシベル

産業職場で振動が気になる

（８時間振動にさらされた場合）

人体に生理的影響が生じ始める

９０デシベル

振動を感じ始める

６０デシベル

浅い睡眠に影響がで始める

７０デシベル

深い睡眠に影響がで始める

通常微動

４０デシベル

５０デシベル

ほとんど睡眠に影響はない

１　道路交通振動

⑴　測 定 体 制

道路交通振動の実態を把握するため、市内の主要道路20地点で調査を実施した。

[関係資料　（振動）－１]

□　道路交通振動の要請限度

単位：デシベル

| 時間の区分 区域の区分 |  | 昼 間 | 夜 間 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 午前8時から午後7時まで | 午後7時から翌日の午前8時まで |
| 第１種区域 | Ⅰ | 65 | 60 |
| 第２種区域 | Ⅱ | 70 | 65 |

注　区域の区分  （振動規制法の指定地域内とする。）

第１種区域：第１・２種低層住居専用地域、　第１・２種中高層住居専用地域、

第１・２種住居地域、　準住居地域

第２種区域：近隣商業、　商業地域、　準工業、　工業地域、　その他の指定地域

□　道路交通振動測定地点　　　　　　　　　　　　　●：測定地点

⑵　測 定 結 果

いずれの地点においても、振動規制法に定める道路交通振動の要請限度以下であり、周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められる地点はなかった。

□　道路交通振動の要請限度の適合状況

単位：デシベル

| 要請 区分 | № | 路線名 | 測定場所 | 測定値 |  | 限度適否 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| Ⅰ | 1 | 市道羽広二丁目南幸町線 | 羽広二丁目 | 40 | 34 | ○ | ○ |
| Ⅱ | 2 | 国道８号 | 能町南一丁目 | 42 | 38 | ○ | ○ |
| Ⅱ | 3 | 国道８号 | 木 町 | 49 | 44 | ○ | ○ |
| Ⅱ | 4 | 国道８号 | 本郷一丁目 | 47 | 43 | ○ | ○ |
| Ⅱ | 5 | 国道８号 | 北 島 | 53 | 47 | ○ | ○ |
| Ⅱ | 6 | 国道８号 | 上 渡 | 40 | 35 | ○ | ○ |
| Ⅱ | 7 | 国道８号 | 福岡町下蓑 | 39 | 36 | ○ | ○ |
| Ⅱ | 8 | 国道156号 | 四 屋 | 39 | 33 | ○ | ○ |
| Ⅱ | 9 | 国道156号 | 丸の内 | 39 | 29 | ○ | ○ |
| Ⅱ | 10 | 国道156号 | 鐘紡町 | 32 | 26 | ○ | ○ |
| Ⅰ | 11 | 国道156号 | 戸出町四丁目 | 34 | 26 | ○ | ○ |
| Ⅰ | 12 | 国道415号 | 伏木一宮二丁目 | 27 | 19 | ○ | ○ |
| Ⅰ | 13 | 主要地方道富山戸出小矢部線 | 下麻生 | 40 | 29 | ○ | ○ |
| Ⅱ | 14 | 主要地方道伏木港線 | 伏木二丁目 | 46 | 30 | ○ | ○ |
| Ⅱ | 15 | 主要地方道富山高岡線 | 野村第二 | 39 | 31 | ○ | ○ |
| Ⅱ | 16 | 主要地方道高岡環状線 | 能 町 | 45 | 30 | ○ | ○ |
| Ⅰ | 17 | 主要地方道高岡環状線 | 二上町 | 40 | 26 | ○ | ○ |
| Ⅰ | 18 | 主要地方道高岡小杉線 | 赤祖父 | 37 | 27 | ○ | ○ |
| Ⅱ | 19 | 主要地方道高岡氷見線 | 昭和町一丁目 | 39 | 30 | ○ | ○ |
| Ⅱ | 20 | 市道清水町二丁目駅南一丁目線 | 駅南四丁目 | 39 | 30 | ○ | ○ |

第２節　振動防止対策

１　法律に基づく規制

- 規 制 地 域

本市内のうち、基準日の平成24年４月１日において都市計画法第８条第１項第１号に定める地域及び高岡市長が指定した区域とする。

⑵　規制対象振動

工場振動、特定建設作業振動、道路交通振動

⑶　規制対象施設・作業

ア　工場振動

金属加工機械、圧縮機、織機等（振動規制法施行令別表第１に定める施設）

イ　特定建設作業振動

くい打機、ブレーカーを使用する作業等（振動規制法施施行令別表第２に定める作業）

⑷　規制基準

ア　工場振動

工場振動の規制基準は、区域及び時間帯ごとに定められている。

□　特定工場等の振動に係る規制基準（敷地境界における許容限度）

単位：デシベル

| 適用地域等 区域 | 一般の地域 |  | 第１種に隣接 |  | 学校等の周辺 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 第１種区域 | 60 | 55 | 同 左 |  | 55 | 50 |
| 第２種区域(1) | 65 | 60 | 同 左 |  | 60 | 55 |
| 第２種区域(2) | 70 | 65 | 65 | 60 | 65 | 60 |

注１　区域の区分

第１種区域：第１・２種低層住居専用地域、　第１・２種中高層住居専用地域

第１・２種住居地域、　準住居地域

第２種区域(1) ：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、その他の指定地域

第２種区域(2) ：工業地域

２　時間の区分  昼：午前8:00～午後7:00　夜：午後7:00～翌日午前8:00

イ　特定建設作業振動

特定建設作業振動の規制基準は、日曜・その他の休日の作業禁止や一日当たりの作業時間の制限等も併せて定められている。

□　特定建設作業（振動）に関する規制

| 作 業 の 種 類 |  | 規 制 基 準 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 振動の大きさ | 作業できない時間 |  | １日の作業時間 |  | 同一場所の作業時間 | 日曜休日の作業 |
|  |  |  | 第一号 区 域 | 第二号 区 域 | 第一号 区 域 | 第二号 区 域 |  |  |
| 1 | くい打機、くい抜き機を使用する作業等 | 75デシベルを超えないこと | 午後７時から翌日の午前７時まで | 午後10時から翌日の午前６時まで | 10時間を超えないこと | 14時間を超えないこと | 連続して６日間を超えないこと | 禁 止 |
| 2 | 鋼球を使用する破壊作業 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 舗装版破砕機を使用する作業 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ブレーカー（手持式を除く）を使用する作業 |  |  |  |  |  |  |  |

注　区域の区分

第一号区域：第１・２種低層住居専用地域、　第１・２種中高層住居専用地域

第１・２種住居地域、　準住居地域、　近隣商業地域、　商業地域

準工業地域、　その他の指定地域、　工業地域のうち学校・保育所・

病院等の敷地周辺

第二号区域：第一号区域以外の指定地域

ウ　道路交通振動

振動規制法に基づく指定地域内には、道路交通振動の要請限度が定められており、この値を超え、道路周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、公安委員会等に対して、改善の要請や意見を述べることができることになっている。

⑸　届 出 状 況

本市では、振動規制法に基づく届出を受け付けており、その状況は次のとおりである。

[関係資料　（届出）－４]

□　特定施設の届出状況

平成26年3月31日現在

| 区 分 | 届出事業所数 | 届出施設数 |
| --- | --- | --- |
| 振動規制法に係るもの | 306 | 2,501 |

□　特定建設作業の実施届出状況

| 作 業 の 種 類 |  | 法令に基づく届出件数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | くい打機を使用する作業 | 2 |
| 2 | 剛球を使用して破壊する作業 | － |
| 3 | 舗装版破砕機を使用する作業 | － |
| 4 | ブレーカーを使用する作業 | 16 |
| 計 |  | 18 |

注　届出件数は平成25年度中の届出件数である。

２　工場・事業場への調査指導状況

⑴　工 場 振 動

工場振動については、騒音と同時期に調査を行っており、その対策についても騒音防止と併せて指導を行っている。

⑵　建 設 振 動

振動規制法の指定地域内において行う特定建設作業については、騒音規制法と同様に作業開始日の７日前までに届け出することを義務づけている。

また、届け出の受理に際し、法定基準の遵守はもとより、周辺住民への事前周知の徹底及び低振動工法の採用等の指導に努めている。