高岡地区広域圏事務組合環境分析センターの概要

昭和46年９月25日、旧高岡市、氷見市、小矢部市、福岡町の３市１町による高岡地区広域市町村圏協議会を設立し、翌年２月に「広域市町村圏振興整備措置要綱」に基づき高岡地区広域圏市町村圏振興整備計画を策定した。昭和48年７月20日に広域行政の重要施策の一環として、速やかに公害に対処し、かつ行政経費の効率運用を図るため、圏域構成市町が採択した公害試料の分析に関する事務を共同処理することを目的とした「高岡地区公害センター組合」が発足した。

その後、昭和49年５月15日に公害センター庁舎が完成し、分析業務を開始した。

平成５年２月10日に高岡地区公害センター組合の規約の全部を変更し、「高岡地区広域圏事務組合」に改組した。

平成26年10月１日、高岡広域エコ・クリーンセンターの完成と同時に公害センターは高岡広域エコ・クリーンセンター内へ移転し、環境分析センターへと改名。

現在、総括主査１名と分析専門員３名で、分析業務を行っている。

組合の機構は、次のとおりである。

名　　　　称　　　高岡地区広域圏事務組合

事務局所在地　　　氷見市上田子字笹谷内50番地

議決機関　　　高岡地区広域圏事務組合議会

議員定数　14名

高岡市選出議員７名、氷見市選出議員４名 小矢部市選出議員３名

組　　　　織（平成28年４月１日現在）

議　会

14名

総務課 ５名

幹事会

３名

理事会

３名

事務局

高岡広域

エコ・クリーンセンター９名

理 事 長

副理事長

理　　事

事務局長

環境分析センター

所長（総務課長兼務）

総括主査、分析専門員３名

会計管理者

会計課(高岡市会計課長併任)

(高岡市会計管理者）

監査委員

２名

環境分析センター所在地	氷見市上田子字笹谷内50番地

環境分析センター内施設　　　　一般分析室、特殊分析室、事務室、分析準備室

業　務　内　容

大気関係分析

項　　　　目 ： 降下ばいじん、窒素酸化物、ふっ素化合物、重油中硫黄分、酸性雨等

水質関係分析

生活環境項目 ： 水素イオン濃度、溶存酸素量、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量

浮遊物質量、ノルマルヘキサン抽出物質、フェノール、銅、亜鉛、鉄、

マンガン、クロム、全窒素、全燐等

健康項目 ： カドミウム、全シアン、ふっ素、鉛、六価クロム、ひ素、総水銀、ＰＣＢ、

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン等

その他の項目 ： 塩化物イオン、過マンガン酸消費量、硬度、ニッケル等

悪臭関係分析

項　　　　目 ： アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルアミン、アルデヒド類、低級脂肪酸類等２２物質

□　分析実績状況（平成27年度）

|  | 高 岡 市 | ２ 市 | 計 （比率） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水質汚濁関係 | 3,728 | 2,308 | 6,036 ( 91.4％) |
| 大気汚染関係 | 110 | 79 | 189 ( 2.9％) |
| 悪臭関係 | 279 | 68 | 347 ( 5.2％) |
| その他 | 32 | 0 | 32 ( 0.5％) |
| 計 （比率） | 4,149 ( 62.8％) | 2,455 ( 37.2％) | 6,604 ( 100％) (100 ％) |

□　環境分析 セ ン タ ー 機 器 整 備 状 況　　　　　平成28年３月31日現在

| 名 称 | 数量 | 性 能 ・ 仕 様 |
| --- | --- | --- |
| 硫黄分試験装置 蒸留水製造装置 超純水製造装置 電子天秤 電子上皿天秤 上皿天秤 〃 台秤 原子吸光光度計 分光光度計 〃 イオンクロマトグラフ ガスクロマトグラフ 〃 〃 〃 ｐＨメーター イオンメーター 卓上導電率計 溶存酸素計 顕微鏡 風向風速計 悪臭採取装置 振とう機 産廃振とう機 遠心分離機 超音波洗浄機 電気マッフル炉 定温乾燥器 ウォーターバス 高圧蒸気滅菌器 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計 高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ 還元気化水銀測定装置 インキュベーター | 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 5 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 | 燃焼管式空気法 アドバンテック東洋 RFD-240NA ミリポア社 EQG-3S ザルトリウス Quintix224 精度0.1mg エー･アンド･ディ FA-200 精度1mg 秤量範囲 4～200g 秤量範囲 1～60g 秤量範囲 5kg サーモ ICE3500 島津UVｰ1200 島津UV-1800 東ソーIC-2001 Ｊ．サイエンス．ラボＧＣ７１００ＥＮ（ＥＣＤ付） 島津 GC2014AF(FID,FPD付) 島津 GC-14BPF(FTD付) サーモ Trace1300(FID,NPD付) ホリバ オリオン720A ホリバ DS-71 ＹＳＩ MODEL5000 オリンパス CHC-S ポータブル式 ジーエルサイエンス製 250mL 10ヶ掛、1L3ヶ掛 振幅42mm、 210rpm クボタ 2420 4000rpm 150W 島津 MPM-200 島津 アドバンテック いすず シバタ TDM212AA サンヨーMLS-2420 島津 GCMS-QP2010 東ソー CCP＆8010シリーズ 日本インスツルメンツ マーキュリーRA－3110 ヤマト科学 INY800 |

総務関係資料

□（総務）－１　平成28年度　公害対策及び環境施策に関する予算の内訳

単位：千円

| 区 分 | 金額(予算現計額) |
| --- | --- |
| 環境審議会委員報酬 | 150 |
| 環境保全対策事業費 | 16,474 |
| 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 | 8,392 |
| 高岡地区広域圏事務組合（環境分析センター）分担金 | 11,072 |
| 低炭素化社会まちづくり事業費 | 9,392 |
| 計 | 45,480 |
| 平成28年度高岡市一般会計予算 | 71,147,072 |

□（総務）－２　機器等整備状況

平成28年3月31日現在

| 種 別 | 品 名 | 数量 | 型 式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大気汚染 悪 臭 | 環境情報受信システム 大気汚染測定装置（SO２･SPM） 大気汚染測定装置（SPM） 窒素酸化物測定装置 微風向風速測定装置 ハイボリュ－ムエア－サンプラ－ | 1台 1台 1台 2台 2台 2台 | ＮＥＣ VY14M/EF-W 電気化学計器 GFS 〃 DUB 〃 GLN C-W175、N-800-6 紀本電子工業 |
| 騒 音 振 動 | 普通騒音計・精密騒音計 振動レベル計 騒音振動レベル処理器 高速レベルレコ－ダ－ 1/3オクタ－ブ周波数分析器 | 4台 2台 2台 2台 2台 | リオン NL-04、NL-06、NL-15 リオン VM-51、VM-52A リオン SV-73、SV-76 リオン LR-04、LR-06 リオン SA-59、SA-59A |
| 地 下 水 | 地下水位観測井 地下水用自記水位計 井戸用水位測定器 | 7井 7台 2台 | 清水町､京町､駅南､宮田町､立野､佐野､戸出 横河ウエザック ヤマヨ測定機器 ミリオン水位計 |
| そ の 他 | 大気汚染常時観測局 公害パトロ－ル車 現場撮影用カメラ | 2局 2台 1台 | 本丸局 戸出局 プリウス 1,500cc（低公害車） カローラ 1,500cc バン ニコン クールピクスAW100 |