第６章　地　下　水

第１節　現　　況

本市は、良質で豊富な地下水に恵まれた庄川・小矢部川扇状地の扇端部及びその下流に位置し、地下水は産業活動や日常生活に多く利用されてきた。

地下水は適正な量の範囲内で利用すれば、恒久的に利用できる貴重な資源であるが、過度の揚水は地下水位の異常な低下、地盤沈下や塩水化などの地下水障害につながる。

このため、県は昭和51年に「富山県地下水の採取に関する条例」を制定し、地下水障害を防止するため、地域を指定して地下水の採取を規制している。

将来にわたって地下水の保全・適正利用を図るため、平野部の全域を対象とする「富山県地下水指針」（平成４年策定、平成18年改訂）を策定し、指針で示した保全目標を達成するため、行政、事業者、県民がそれぞれの役割分担に従い、地下水の保全や創水など、各種の施策を推進している。

また「富山県環境影響評価条例」（平成11年度策定）に基づき、工場等の新設・増設に伴う合計揚水量が日量8,000㎥以上などの大規模な事業を行う場合に、環境アセスメントの実施を義務付けている。

冬期間の地下水位低下対策としては、消雪設備の設置者・管理者を対象とした「富山県消雪設備維持管理マニュアル」（平成13年）が作成され、本市も県と連携して、地下水の保全と適正利用について啓発・指導に努めている。

このほか、本市では、地下水利用者及び関係行政機関等で組織している「庄川・小矢部川地域地下水利用対策協議会」等を通じて、地下水保全についての普及啓発活動を行っている。

条例に基づいて届出されている井戸の用途は、建築物用が最も多く、次いで工業用となっており、近年、消雪用の施設が増加している。

地下水障害の未然防止に資するため、県、市併せて12か所において地下水位の観測を実施しているほか、19地点において塩水化の調査を行っている。

１　地下水位の変動

地下水位の観測は、市管理７か所、県管理５か所の合計12か所において実施しており、

地下水位の変動については、年平均水位としてはおおむね横ばいに推移している。

近年、消雪用井戸の増加に伴い、降雪時には消雪用井戸の密集する市街地において一時的に地下水位の低下が見られるが、春には回復している。

地下水位観測井の位置及び県条例区域の概略

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

伏木支所

市役所本庁舎

中田支所

戸出支所

福岡庁舎

８

高岡駅

福岡駅

富山湾

高岡IC

福岡IC

160

156

規制地域

市境界

県条例地域指定

№　名称　　　深さ　　管理者

ｍ

①　清水町　　 53 　　　市

②　京　町　　140       市

③　駅　南　　115　　　 市

④　宮田町　　120　　　 市

⑤　立　野　　111　　　 市

⑥　佐　野　　100       市

⑦　能　町　　260       県

⑧　上　関　　240       県

⑨　二　塚　　 40       県

⑩　戸　出     50       市

100

⑪　中　田　　 27       県

80

⑫　福岡江尻　 80       県

高岡北IC

新高岡駅

観察地域

□　地下水位の月平均値及び降雪量の推移

⑴　市南部地域（扇端部扇央部）における地下水位

⑵　市街地部．海岸部地域における地下水位

⑶　降雪量

□　年度別地下水位の推移

単位：cm

| 年度 観測井 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清 水 町 |  | -69 | -68 | -87 | -96 | -98 | -87 | -66 | -88 | -60 | -66 |
| 京 町 |  | -490 | -491 | -561 | -604 | -605 | -580 | -487 | -586 | -467 | -499 |
| 駅 南 |  | -656 | -650 | -726 | -779 | -784 | -746 | -641 | -747 | -611 | -645 |
| 宮 田 町 |  | -281 | -278 | -298 | -311 | -310 | -302 | -279 | -311 | -273 | -284 |
| 立 野 |  | -2 | -2 | -8 | -10 | -2 | -5 | +3 | -12 | 0 | -6 |
| 佐 野 |  | +268 | +270 | +268 | +224 | +261 | +262 | +262 | +265 | +267 | +263 |
| 能 町 |  | -115 | -103 | -147 | -177 | -182 | -167 | -104 | -170 | -85 | -108 |
| 上 関 |  | +418 | +405 | +393 | +392 | +390 | +377 | +349 | +332 | +217 | +257 |
| 二 塚 |  | -183 | -177 | -178 | -191 | -194 | -194 | -181 | -182 | -179 | -181 |
| 戸出 | 浅井戸 | -502 | -497 | -489 | -471 | -479 | -492 | -486 | -483 | -491 | -498 |
|  | 深井戸 | -506 | -501 | -494 | -477 | -480 | -496 | -496 | -513 | -530 | -537 |
| 中田 | 浅井戸 | -277 | -280 | -282 | -281 | -275 | -274 | -274 | -272 | -285 | -294 |
|  | 深井戸 | -290 | -290 | -291 | -295 | -290 | -288 | -286 | -285 | -293 | -299 |
| 福岡町江尻 |  | +139 | +144 | +141 | +152 | +154 | +151 | +143 | +167 | +154 | +148 |

注　地下水位は地表面を基準とする。

２　地 下 水 の 塩 水 化

市内19地点において地下水の塩素イオン濃度を測定した。

その結果については、海岸沿い及び小矢部川下流地域にかけて、塩素イオン濃度

100mg/ℓを超える地点が見られるが、ここ数年変化はない。

第２節　地下水の保全対策

１　条例に基づく規制

⑴　規制基準等の概要

□　富山県地下水の採取に関する条例の概要

| 制 定 目 的 | 地下水の水源の合理的な利用の確保及び生活環境の保全 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 定 地 域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地域区分 | 規 制 内 容 |  |  |  |  |
|  |  |  | 規制地域 | 揚水設備届出 揚水規制(取水基準) |  |  |  |  |
|  |  |  | 観察地域 | 揚水設備届出 |  |  |  |  |
| 対象揚水設備 | 揚水機の吐出口断面積が21cm２を超えるもの |  |  |  |  |  |  |  |
| 取 水 基 準 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 揚水設備区分 |  |  | 吐出口断面積(㎠) |  | 地下水採取量(㎥/日） |  |
|  |  | 既設(S52.2.28以前) |  |  | 200以下 |  | 1,000以下 |  |
|  |  | 新設(S52.3. 1以後) |  |  | 150以下 |  | 800以下 |  |
| 揚水設備の 届出内容 | ・揚水設備の設置場所 ・揚水機の吐出口断面積 ・使用方法等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 採取量の報告 | 水量測定器を設置するとともに、採取量を毎年知事に報告しなければなら ない。 |  |  |  |  |  |  |  |

⑵　富山県地下水の採取に関する条例に基づく届出状況

条例に基づく届出状況は事業所数が707、揚水設備数が902である。

用途別では建築物用が最も多く、302事業所360設備であり、次いで道路等消雪用が257事業所286設備、工業用の129事業所232設備の順となっており、近年、消雪用の設備が増加している。

□　揚水設備届出状況　　　　　　　　　　　　　　　平成29年3月31日現在

| 区分 年度 | 規 制 地 域 |  | 観 察 地 域 |  | 合 計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業所数 | 揚水設備数 | 事業所数 | 揚水設備数 | 事業所数 | 揚水設備数 |
| 昭和 52 | 202 | 340 | 25 | 31 | 227 | 371 |
| 62 | 452 | 637 | 57 | 73 | 509 | 710 |
| 平成 21 | 587 | 769 | 113 | 134 | 700 | 903 |
| 22 | 583 | 760 | 113 | 134 | 696 | 894 |
| 23 | 584 | 758 | 113 | 134 | 697 | 892 |
| 24 | 591 | 768 | 112 | 133 | 703 | 901 |
| 25 | 594 | 773 | 112 | 133 | 706 | 906 |
| 26 | 595 | 769 | 112 | 133 | 707 | 902 |
| 27 | 591 | 765 | 112 | 133 | 703 | 898 |
| 28 | 594 | 768 | 113 | 134 | 707 | 902 |

□　用途別届出状況

平成29年3月31日現在

| 区 分 用 途 | 規 制 地 域 |  | 観 察 地 域 |  | 合 計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業所数 | 揚水設備数 | 事業所数 | 揚水設備数 | 事業所数 | 揚水設備数 |
| 工 業 用 | 110 | 202 | 19 | 30 | 129 | 232 |
| 建 築 物 用 | 263 | 315 | 39 | 45 | 302 | 360 |
| 水 道 用 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 農 業 水 産 用 | 9 | 9 | 6 | 6 | 15 | 15 |
| 道路等消雪用 | 210 | 235 | 47 | 51 | 257 | 286 |
| そ の 他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 594 | 768 | 113 | 134 | 707 | 902 |

２　地下水位観測体制の整備

本市における地下水位の観測井戸は、富山県が昭和34年度に二塚地内に設置して以来、県、市において逐次整備を進め、現在、市管理が７か所、県管理が５か所の合計12か所で観測している。

３　行 政 指 導

市では、地下水の保全と合理的な利用を推進するため、井戸の設置者に対し、地下水の適正利用について指導を行うとともに、県と連携し、地下水条例の対象設備設置者への立入調査を実施し、取水基準の遵守等について指導を行っている。

４　富山県地下水指針の推進

富山県地下水指針の趣旨に沿って地下水の保全と適正利用を図るため、県との連携、協力のもと、本市をはじめ、関係行政機関及び地下水利用者等で組織している庄川・小矢部川地域地下水利用対策協議会とも協力しながら、地下水の保全と合理的な利用などを推進している。

⑴　富山県地下水指針の概要

ア　趣　　旨

本指針は、最近の地下水利用の状況や地下水観測結果を踏まえ、今後の取り組むべき施策について検討し、県民、事業者及び行政が一体となって、将来にわたり貴重な地下水を保全し、適正に利用するとともに、地下水の涵養を図っていくための取り組みを明らかにするものである。

イ　地下水の保全目標

「豊かで清らかな地下水の確保」を目指し、保全目標に「地下水の採取に伴う地下水障害地域の拡大を防ぐ」を掲げ、この保全目標を達成するための「適正揚水量」が地下水区ごとに設定されている。「適正揚水量」とは、塩水化の進行や大幅な地下水位の低下等の地下水障害を生じさせない揚水量で、かつ、地域の特性や住民の意向などの社会的条件を考慮した量である。

本市が位置する高岡・砺波地域における地下水区の概要及び適正揚水量は次のとおりである。

□　地下水区の概要

海岸部

市街地部

新高岡駅

扇 央 部

扇 端 部

富山湾

伏木支所

高岡駅

市役所本庁舎

福岡庁舎

160

156

８

福岡駅

中田支所

戸出支所

福岡I･C

高岡I･C

高岡北I･C

□　高岡・砺波地域における適正揚水量

単位：万㎥／年

|  | 地 下 水 区 |  | 扇 頂 部 | 扇 央 部 | 扇 端 部 | 市街地部 | 海 岸 部 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 適 正 揚 水 量 |  | 420 | 5,570 | 2,840 | 3,040 | 1,240 | 13,110 |
|  | 参考 | 昭和59年度揚水量 | 310 | 4,100 | 2,090 | 3,220 | 1,310 | 11,030 |
|  |  | 平成４年度揚水量 | 260 | 4,200 | 2,250 | 1,910 | 710 | 9,330 |
|  |  | 平成10年度揚水量 | 265 | 4,171 | 1,993 | 1,191 | 801 | 8,421 |
|  |  | 平成15年度揚水量 | 264 | 3,854 | 1,251 | 757 | 715 | 6,841 |
|  |  | 平成22年度揚水量 | 336 | 2,777 | 1,021 | 752 | 540 | 5,426 |

⑵　役　割　分　担

本指針の推進のための行政、事業者、県民の役割は次のとおりである。

|  |  | 役 割 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 県 | 長期的展望にたって 総合的に各種施策の 展開を図る。 | ・地下水条例の適正な運用 ・地下水障害の未然防止 ・地下水利用の合理化や代替水源への転換の指導 ・地下水位観測体制の整備 ・地下水かん養工法や節水型消雪方法の調査研究と普及啓発 ・水準測量調査や揚水量の把握等 ・地下水利用対策協議会の支援 ・地下水保全意識の高揚 |
|  | 市町村 | 地域の特性を踏まえ 地域住民とともに地 下水の保全に努める｡ | ・県が推進する各種施策への協力と、市町村独自の施策推進 ・地下水かん養工法や節水型消雪設備の普及・啓発 ・地域の特性に配慮した地下水位観測体制の整備 ・地下水利用対策協議会の整備・拡充 ・地下水保全意識の高揚 |
|  | 事業者 | 地下水保全に配慮し た事業活動を行うと ともに、各種開発行 為にあたっては本指 針に十分配慮する。 | ・県、市町村が実施する各種施策への協力 ・地下水障害の未然防止対策の実施 ・地下水障害が生じるおそれのある地域における代替水源へ の転換や、地下水利用の合理化についての調査・研究とそ の導入 ・地下水利用対策協議会への加入 ・地下水保全意識の高揚 |
|  | 県 民 | 地下水は県民共有の 財産であるとの認識 にたち地下水の保全 に努めるとともに各 種の施策の推進に協 力する。 | ・県、市町村が実施する各種施策への協力 ・消雪設備設置の際の節水対策の実施 ・自噴井の節水対策の実施 ・家庭でできる身近な地下水かん養の実施 ・消雪用水の地下水利用は、必要最小限の採取量に節水 |