第６章　地　下　水

第１節　現　　況

本市は、良質で豊富な地下水に恵まれた庄川・小矢部川扇状地の扇端部及びその下流に位置し、地下水は産業活動や日常生活に多く利用されてきた。

地下水は適正な量の範囲内で利用すれば、恒久的に利用できる貴重な資源であるが、過度の揚水は地下水位の異常な低下、地盤沈下や塩水化などの地下水障害につながる。

このため、県は昭和51年に「富山県地下水の採取に関する条例」を制定し、地下水障害を防止するため、地域を指定して地下水の採取を規制している。

将来にわたって地下水の保全・適正利用を図るため、平野部の全域を対象とする「富山県地下水指針」（平成４年策定、平成29年度改訂）を策定し、指針で示した保全目標を達成するため、行政、事業者、県民がそれぞれの役割分担に従い、地下水の保全や創水など、各種の施策を推進している。

また「富山県環境影響評価条例」（平成11年度策定）に基づき、工場等の新設・増設に伴う合計揚水量が日量8,000㎥以上などの大規模な事業を行う場合に、環境アセスメントの実施を義務付けている。

冬期間の地下水位低下対策としては、消雪設備の設置者・管理者を対象とした「富山県消雪設備維持管理マニュアル」（平成13年）が作成され、本市も県と連携して、地下水の保全と適正利用について啓発・指導に努めている。

このほか、本市では、地下水利用者及び関係行政機関等で組織している「庄川・小矢部川地域地下水利用対策協議会」等を通じて、地下水保全についての普及啓発活動を行っている。

条例に基づいて届出されている井戸の用途は、建築物用が最も多く、次いで道路等消雪用となっており、近年、消雪用の施設が増加している。

地下水障害の未然防止に資するため、県、市併せて11か所において地下水位の観測を実施しているほか、18地点において塩水化の調査を行っている。

１　地下水位の変動

地下水位の観測は、市管理６か所、県管理５か所の合計11か所において実施しており、

地下水位の変動については、年平均水位としてはおおむね横ばいに推移している。

近年、消雪用井戸の増加に伴い、降雪時には消雪用井戸の密集する市街地において一時的に地下水位の低下が見られるが、春には回復している。

地下水位観測井の位置及び県条例区域の概略

伏木支所

市役所本庁舎

中田支所

戸出支所

福岡支所

８

高岡駅

福岡駅

富山湾

高岡IC

福岡IC

160

156

規制地域

市境界

県条例地域指定

№　名称　　　深さ　　管理者

ｍ

①　清水町　　 53 　　　市

②　京　町　　140       県

③　駅　南　　115　　　 市

④　宮田町　　120　　　 市

⑤　立　野　　111　　　 市

⑥　佐　野　　100       市

⑦　上　関　　240       県

⑧　二　塚　　 40       県

⑨　戸　出     50       市

100

⑩　中　田　　 27       県

80

⑪　福岡江尻　 80       県

高岡北IC

新高岡駅

観察地域

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

市役所環境政策課

□　地下水位の月平均値及び降雪量の推移

- 市南部地域（扇端部扇央部）における地下水位

(２) 市街地部．海岸部地域における地下水位

(３) 降雪量

□　年度別地下水位の推移

単位：cm

| 年度 観測井 |  | 平成24 | 平成25 | 平成26 | 平成 27 | 平成 28 | 平成 29 | 平成 30 | 令和元 | 令和 ２ | 令和 ３ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清 水 町 |  | -87 | -66 | -88 | -60 | -66 | -115 | -55 | -44 | -97 | -95 |
| 京 町 |  | -580 | -487 | -586 | -467 | -499 | -634 | -454 | -381 | -584 | -607 |
| 駅 南 |  | -746 | -641 | -747 | -611 | -645 | -791 | -583 | -505 | -719 | -723 |
| 宮 田 町 |  | -302 | -279 | -311 | -273 | -284 | -328 | -271 | -256 | -285 | -307 |
| 立 野 |  | -5 | +3 | -12 | 0 | -6 | -20 | +3 | +5 | -15 | -13 |
| 佐 野 |  | +262 | +262 | +265 | +267 | +263 | +257 | +260 | +260 | +256 | +255 |
| 上 関 |  | +377 | +349 | +332 | +217 | +257 | +181 | +193 | +159 | +173 | +168 |
| 二 塚 |  | -194 | -181 | -182 | -179 | -181 | -187 | -174 | -172 | -176 | -178 |
| 戸出 | 浅井戸 | -492 | -486 | -483 | -491 | -498 | -493 | -490 | -498 | -491 | -492 |
|  | 深井戸 | -496 | -496 | -513 | -530 | -537 | -531 | -529 | -536 | -528 | -529 |
| 中田 | 浅井戸 | -274 | -274 | -272 | -285 | -294 | -285 | -287 | -296 | -293 | -280 |
|  | 深井戸 | -288 | -286 | -285 | -293 | -299 | -291 | -290 | -294 | -288 | -288 |
| 福岡町江尻 |  | +151 | +143 | +167 | +154 | +148 | +155 | +164 | +161 | +166 | +161 |

注　地下水位は地表面を基準とする。

２　地 下 水 の 塩 水 化

市内18地点において地下水の塩素イオン濃度を測定した。

その結果については、海岸沿い及び小矢部川下流地域にかけて、塩素イオン濃度が一部の地点で比較的高い値（100mg/ℓを超える値）が見られるが、ここ数年変化は見られない。

第２節　地下水の保全対策

１　条例に基づく規制

⑴　規制基準等の概要

□　富山県地下水の採取に関する条例の概要

| 制 定 目 的 | 地下水の水源の合理的な利用の確保及び生活環境の保全 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 定 地 域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地域区分 | 規 制 内 容 |  |  |  |  |
|  |  |  | 規制地域 | 揚水設備届出 揚水規制(取水基準) |  |  |  |  |
|  |  |  | 観察地域 | 揚水設備届出 |  |  |  |  |
| 対象揚水設備 | 揚水機の吐出口断面積が21cm２を超えるもの |  |  |  |  |  |  |  |
| 取 水 基 準 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 揚水設備区分 |  |  | 吐出口断面積(㎠) |  | 地下水採取量(㎥/日） |  |
|  |  | 既設(S52.2.28以前) |  |  | 200以下 |  | 1,000以下 |  |
|  |  | 新設(S52.3. 1以後) |  |  | 150以下 |  | 800以下 |  |
| 揚水設備の 届出内容 | ・揚水設備の設置場所 ・揚水機の吐出口断面積 ・使用方法等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 採取量の報告 | 水量測定器を設置するとともに、採取量を毎年知事に報告しなければなら ない。 |  |  |  |  |  |  |  |

⑵　富山県地下水の採取に関する条例に基づく届出状況

条例に基づく届出状況は事業所数が730、揚水設備数が933である。

用途別では建築物用が最も多く、301事業所362設備であり、次いで道路等消雪用が285事業所323設備、工業用の128事業所227設備の順となっており、近年、消雪用の設備が増加している。

□　揚水設備届出状況　　　　　　　　　　　　　　　令和４年３月31日現在

| 区分 年度 | 規 制 地 域 |  | 観 察 地 域 |  | 合 計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業所数 | 揚水設備数 | 事業所数 | 揚水設備数 | 事業所数 | 揚水設備数 |
| 昭和 62 | 452 | 637 | 57 | 73 | 509 | 710 |
| 平成 25 | 591 | 770 | 115 | 136 | 706 | 906 |
| 平成 26 | 592 | 766 | 115 | 136 | 707 | 902 |
| 平成 27 | 589 | 763 | 115 | 136 | 704 | 899 |
| 平成 28 | 597 | 772 | 116 | 137 | 713 | 909 |
| 平成 29 | 598 | 774 | 116 | 137 | 714 | 911 |
| 平成 30 | 606 | 783 | 116 | 137 | 722 | 920 |
| 令和 元 | 602 | 781 | 122 | 143 | 724 | 924 |
| 令和 ２ | 604 | 782 | 123 | 147 | 727 | 929 |
| 令和 ３ | 607 | 786 | 123 | 147 | 730 | 933 |

□　用途別届出状況　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年３月31日現在

| 区 分 用 途 | 規 制 地 域 |  | 観 察 地 域 |  | 合 計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業所数 | 揚水設備数 | 事業所数 | 揚水設備数 | 事業所数 | 揚水設備数 |
| 工 業 用 | 108 | 193 | 20 | 34 | 128 | 227 |
| 建 築 物 用 | 260 | 315 | 41 | 47 | 301 | 362 |
| 水 道 用 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 農 業 水 産 用 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 道路等消雪用 | 232 | 266 | 53 | 57 | 285 | 323 |
| そ の 他 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 計 | 607 | 786 | 123 | 147 | 730 | 933 |

２　地下水位観測体制の整備

本市における地下水位の観測井戸は、富山県が昭和34年度に二塚地内に設置して以来、県、市において逐次整備を進め、現在、市管理が６か所、県管理が５か所の合計11か所で観測している。

３　行 政 指 導

市では、地下水の保全と合理的な利用を推進するため、井戸の設置者に対し、地下水の適正利用について指導を行うとともに、県と連携し、地下水条例の対象設備設置者への立入調査を実施し、取水基準の遵守等について指導を行っている。

４　富山県地下水指針の推進

富山県地下水指針の趣旨に沿って地下水の保全と適正利用を図るため、県との連携、協力のもと、本市をはじめ、関係行政機関及び地下水利用者等で組織している庄川・小矢部川地域地下水利用対策協議会とも協力しながら、地下水の保全と合理的な利用などを推進している。

⑴　富山県地下水指針の概要

ア　趣　　旨

本指針は、地下水を取り巻く状況の変化や県民の意識を踏まえ、様々な課題に的確に対応していくため、県民、事業者及び行政が一体となって、貴重な地下水を保全し、適正に利用するとともに、地下水の涵養を図っていくための取り組みの基本的な方針を示すものである。

イ　地下水の保全目標及び指標

「豊かで清らかな地下水の保全と次世代につなぐ健全な水循環の確保」を目指し、２つの取組み目標に「地下水の採取に伴う地下水障害を防ぐ」「地下水涵養により健全な水環境を確保する」を定めており、この目標達成のための指標として「適正揚水量（年間）」「冬期間の注意喚起水位」「保安林（民有林）の指定面積」が設定されている。

(ｱ)　適正揚水量（年間）

適正用水量とは、塩水化の進行や大幅な地下水位の低下等の地下水障害を生じさせない揚水量で、かつ、地域の特性や住民の意向などの社会的条件を考慮した量で、実際の地下水揚水量がこれを上回らないこととしている。

本市が位置する高岡・砺波地域における地下水区の概要及び適正揚水量は次のとおりである。

□　高岡・砺波地域における適正揚水量　　　　　　　　　　　単位：万㎥／年

|  | 地 下 水 区 |  | 扇 頂 部 | 扇 央 部 | 扇 端 部 | 市街地部 | 海 岸 部 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 適 正 揚 水 量 |  | 750 | 6,220 | 2,280 | 1,890 | 1,220 | 12,360 |
|  | 参考 | 平成４年度揚水量 | 260 | 4,200 | 2,250 | 1,910 | 710 | 9,330 |
|  |  | 平成10年度揚水量 | 265 | 4,171 | 1,993 | 1,191 | 801 | 8,421 |
|  |  | 平成15年度揚水量 | 264 | 3,854 | 1,251 | 757 | 715 | 6,841 |
|  |  | 平成22年度揚水量 | 336 | 2,777 | 1,021 | 752 | 540 | 5,426 |
|  |  | 平成27年度揚水量 | 240 | 2,150 | 950 | 390 | 320 | 4,050 |

(ｲ) 冬期間の注意喚起水位

降雪時には市街地で地下水位の低下が見られる。水位低下により、一時的な井戸涸れや消雪設備停止のおそれがあることから、富山県では富山市および高岡市の地下水観測井に「注意喚起水位」を設定し、この水位を下回る状態が継続する場合、注意報や警報を発令し、地下水利用者に自主的な節水を呼びかけることとしている。

本市における観測井と注意喚起水位は次のとおりであり、令和３年度は市内での注意報の発令はなかった。

□　観測井と注意喚起水位

| 観測井 | 注意喚起水位 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 注意地下水位 | 警戒地下水位 |
| 京 町 | -21.1m | -23.9m |

(ｳ)保安林の指定面積

地下水の利用と涵養の均衡を図り水循環系の健全性を確保する観点から、森林について国や県が指定する保安林（民有林）の指定面積を指標と定め、92,462ha[H28]よりも増加させるとしている。(R３：92,651ha うち高岡市950ha)

⑵　役　割　分　担

|  |  | 役 割 |
| --- | --- | --- |
|  | 県 | ・地下水の保全と創水に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施する。 ・必要に応じ、市町村が行う施策の広域的な調整を行う。 ・自ら県民、事業者の立場として地下水の保全と創水を進める。 ・他の主体が実施する地下水の保全と創水の取組みに協力し、支援する。 |
|  | 市町村 | ・基礎的な地方公共団体として、地域の特性や実情に応じた地下水の保全と 創水に関する施策を推進する。 ・自ら県民、事業者の立場として地下水の保全と創水を進める。 ・他の主体が実施する地下水の保全と創水の取組みに協力し、支援する。 |
|  | 事業者 | ・地下水利用にあたっては、地下水の保全・適正利用に努める。 ・地下水の利用者として、創水の取組みに努める。 ・他の主体が実施する地下水の保全と創水の取組みに協力する。 |
|  | 県 民・ 民間団体 | ・地下水を利用している県民は、地下水の保全・適正利用に努める。 ・地下水の創水や名水・湧水の保全活動に取り組む。 ・他の主体が実施する地下水の保全と創水の取組みに協力する。 |

本指針の推進のための行政、事業者、県民・民間団体の役割は次のとおりである。

⑶　地下水の涵養の普及・拡大

庄川・小矢部川流域の会員企業（64社）及び行政機関等（12団体）で構成する地下水利用対策協議会を通じて、地下水の合理的利用や涵養について普及啓発した。

また、地下水保全意識を次世代へ継承していくため、市内企業と連携し、水源涵養機能を有する森林の保全・整備をとおして水の循環を学ぶ自然体験学習会を市内の小学生を対象に実施している。