公害防止協定工場等への立入調査結果資料

■（協定）－１　［サンエツ金属(株)　砺波工場］

□　水質立入調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：ｐＨ､濁度以外 mg／ℓ

| 項 目 | 許容値 | 測定値 | 項 目 | 許容値 | 測定値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ｐＨ | 5.8～8.6 | 7.2～7.5 | マンガン | 0.05 | ND |
| 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量 | 10 | 2.0 | ふっ素 | 0.8 | 0.1 |
| 蒸発残留物 | 500 | 110 | カドミウム | 0.01 | ND |
| 塩化物イオン | 200 | 4.3 | シアン | 0.01 | ND |
| 濁 度 | ２ | １度未満 | 鉛 | 0.05 | ND～0.02 |
| 硬 度 | 300 | 67 | 六価クロム | 0.05 | ND |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 10 | 0.4 | 砒素 | 0.01 | ND |
| フェノール類 | 0.005 | ND | 全水銀 | 0.0005 | ND |
| 銅 | 1.0 | ND | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3 | ND |
| 亜鉛 | 1.0 | ND～0.5 | トリクロロエチレン | 0.03 | ND |
| 鉄 | 0.3 | ND | テトラクロロエチレン | 0.01 | ND |

注　ＮＤ(検出されず)とは、定量限界未満をいう。

■（協定）－２　［中越パルプ工業(株)　高岡工場］

□　使用燃料立入調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：％

| 項 目 | 燃料中の硫黄分 | 許 容 値 |
| --- | --- | --- |
| 施 設 名 | 測定値(脱硫換算値) | (脱硫換算値) |
| 回収ボイラー、ライムキルン、 ボイラー、焼却炉 | 0.01未満 | 0.38 |

□　水質立入調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：ｐＨ以外 mg／ℓ

| 項 目 | ｐＨ | ＢＯＤ | ＳＳ | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (鉱 油 類) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 許 容 値 | 6.0～8.4 | 80(60) | 110(90) | 3 |
| 測 定 値 | 6.7～6.9 | 13～23 | 17～26 | 1.2～1.8 |

注　(　)内の数値は日間平均値である。

□　騒音立入調査結果　　　　　　　　　　　　単位：デシベル（Ａ）

| 時間帯 | 測定地点数 | 許 容 値 | 測 定 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昼 間 | 20 | 65 | 48～60 |

許容値　　　　　　　　　　　　　　単位：デシベル（Ａ）

| 区 分（測定点） | 昼 間 | 朝 夕 | 夜 間 |
| --- | --- | --- | --- |
| No.3～17 | 65 | 60 | 60 |
| No.1～ 2, No.18～20 | 65 | 60 | 55 |

□　悪臭立入調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：ｐｐｍ

| 測 定 地 点 |  | 悪 臭 物 質 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ | 硫化水素 | 硫化ﾒﾁﾙ | 二硫化ﾒﾁﾙ |
| 測定値 | 敷地境界２地点 | ND | ND | ND | ND |
|  | 1,500ｍ地点 | ND | ND | ND | ND |
| 許 容 値 |  | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.009 |

注　ＮＤ(検出されず)とは、定量限界未満をいう。

■（協定）－３　［中越パルプ工業(株)　生産本部二塚製造部］

□　使用燃料立入調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：％

| 項 目 |  | 燃料中の硫黄分 | 許 容 値 (脱硫換算値) |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 設 名 |  | 測定値(脱硫換算値) |  |
| 発電ボイラー | 重 油 | 0.07 | 0.41 |
|  | オイルコークス | 0.11 | 0.41 |

□　水質立入調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：ｐＨ以外 mg／ℓ

| 項 目 | ｐＨ | ＢＯＤ | ＳＳ | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (鉱 油 類) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 許 容 値 | 5.8～8.6 | 120(90) | 100(80) | 3 |
| 測 定 値 | 6.8～7.5 | 5.8～16 | 2～4 | 1.0未満 |

注　(　)内の数値は日間平均値である。

□　騒音立入調査結果　　　　　　　　　　　　単位：デシベル（Ａ）

| 時 間 帯 | 測定地点数 | 許 容 値 | 測 定 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昼 間 | 17 | 60 | 40～52 |

許容値　　　単位：デシベル（Ａ）

| 昼 間 | 朝 夕 | 夜 間 |
| --- | --- | --- |
| 60 | 55 | 50 |

■（協定）－４　［三協立山(株)　佐加野工場］

□　水質立入調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：ｐＨ以外 mg／ℓ

| 項 目 | ｐＨ | ＢＯＤ | ＳＳ | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (鉱 油 類) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 許 容 値 | 6.5～8.5 | 20(15) | 30(20) | 3 |
| 測 定 値 | 7.4～8.0 | 0.7～2.5 | 1未満～6 | 1.0未満 |

注　(　内の数値は日間平均値である。

□　騒音立入調査結果　　　　　　　　　　　　単位：デシベル（Ａ）

| 時 間 帯 | 測定地点数 | 許 容 値 | 測 定 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昼 間 | 12 | 60 | 44～49 |

許容値　　　単位：デシベル（Ａ）

| 昼 間 | 朝 夕 | 夜 間 |
| --- | --- | --- |
| 60 | 55 | 48 |

■（協定）－５　［アステラス製薬(株)　高岡工場］

□　水質立入調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：ｐＨ以外 mg／ℓ

| 項 目 | ｐＨ | ＢＯＤ | ＳＳ | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 （鉱 油 類） | シアン | 鉛 | ふっ素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 許 容 値 | 6.0～8.4 | 15(10) | 30(25) | 3 | 0.5 | 0.1 | 8 |
| 測 定 値 | 7.4～7.7 | 0.6～1.6 | 3～8 | 1.0未満 | ND | ND | ND |

注1　(　)内の数値は日間平均値である。

2　ＮＤ(検出されず)とは、定量限界未満をいう。

□　騒音立入調査結果　　　　　　　　　　　単位：デシベル（Ａ）

| 時 間 帯 | 測定地点数 | 許 容 値 | 測 定 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昼 間 | 20 | 60 | 33～52 |

許容値　　　単位：デシベル（Ａ）

| 昼 間 | 朝 夕 | 夜 間 |
| --- | --- | --- |
| 60 | 55 | 48 |

■（協定）－６　［高岡銅器団地協同組合］

□　水質立入調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：ｐＨ以外 mg／ℓ

| 項 目 | 許容値 | 測定値 | 項 目 | 許容値 | 測定値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ｐＨ | 6.0～8.4 | 7.2～8.6 | 溶解性鉄 | 3 | ND |
| ＢＯＤ | 25(20) | 0.6～6.4 | シアン | 不検出 | ND |
| ＳＳ | 30(25) | 2～5 | 鉛 | 0.05 | ND |
| n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (鉱 油 類) | 3 | 1.0未満～1 | 六価クロム | 不検出 | ND |
| 銅 | 0.5 | ND～0.2 | トリクロロエチレン | 0.1 | ND |
| 亜鉛 | 2 | ND | ふっ素 | 5 | 0.2～0.3 |

注1　(　)内の数値は日間平均値である。

2　ＮＤ(検出されず)とは、定量限界未満をいう。

□　騒音立入調査結果　　　　　　　　　　　単位：デシベル（Ａ）

| 時 間 帯 | 測定地点数 | 許容値 | 測 定 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昼 間 | 20 | 60 | 39～53 |

許容値　　　単位：デシベル（Ａ）

| 昼 間 | 朝 夕 | 夜 間 |
| --- | --- | --- |
| 60 | 55 | 48 |

■（協定）－７　［東亞合成(株)　高岡工場］

□　使用燃料立入調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：％

| 項 目 | 燃料中の硫黄分 | 許 容 値 (脱硫換算値) |
| --- | --- | --- |
| 施 設 名 | 測定値(脱硫換算値) |  |
| ボ イ ラ ー | 0.01未満 | 0.5 |

□　水質立入調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：ｐＨ以外 mg／ℓ

| 項 目 |  | ｐＨ | ＢＯＤ | ＳＳ | 抽出物質 (鉱油類) | 総水銀 | ﾄﾘｸﾛﾛ ｴﾁﾚﾝ | ﾃﾄﾗｸﾛﾛ ｴﾁﾚﾝ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 許 容 値 |  | 5.8～8.6 | 50(30) | 80(50) | 3 | 0.005 | 0.3 | 0.1 |
| 測定値 | № | 7.6～7.8 | 0.5未満～1.4 | 2～3 | 1.0未満 | ND | ND | ND |
|  | № | 7.4～7.7 | 0.5～1.0 | 2～9 | 1.0未満 | ND | ND | ND |

注1　(　)内の数値は日間平均値である。

2　ＮＤ(検出されず)とは、定量限界未満をいう。

□　騒音立入調査結果　　　　　　　　　　単位：デシベル（Ａ）

| 時 間 帯 | 測定地点数 | 許 容 値 | 測 定 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昼 間 | 4 | 65 | 47～58 |

許容値　　　　　　　　　　　単位：デシベル（Ａ）

| 区 分（測定点） | 昼 間 | 朝 夕 | 夜 間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高岡工場 No.4 | 65 | 60 | 55 |
| 高岡工場 No.1～3 | 65 | 60 | 60 |

□　悪臭立入調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：ｐｐｍ

| 悪 臭 物 質 | 酢酸エチル | トルエン | キシレン |
| --- | --- | --- | --- |
| 高岡工場 敷地境界３地点 | ND | ND | ND |
| 許 容 値 | 3 | 10 | 1 |

■（協定）－８　［日本曹達(株)　高岡工場］

□　使用燃料立入調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：％

| 項 目 | 燃料中の硫黄分 | 許 容 値 |
| --- | --- | --- |
| 施 設 名 | 測 定 値 |  |
| ボ イ ラ ー | 0.50 | 0.69 |

□　水質立入調査結果　　　　　　　　　　　　　単位：ｐＨ以外 mg／ℓ

| 項 目 | 許容値 | 測 定 値 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | №１ | №2 |
| ｐＨ | 5.8～8.4 | 7.6～8.0 | 7.2～7.5 |
| ＢＯＤ | 40(25) | 1.6～5.4 | 0.5未満～1.6 |
| ＳＳ | 50(40) | 1～8 | 1～3 |
| n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (鉱 油 類) | 3 | 1.0未満 | 1.0未満 |
| シアン | 0.5 | ND | ND |
| 六価クロム | 0.5 | ND | ND |
| 砒 素 | 0.05 | ND | ND |
| 総 水 銀 | 0.005 | ND | ND |
| Ｐ Ｃ Ｂ | 0.003 | ND | ND |
| トリクロロエチレン | 0.05 | ND | ND |

注　ＮＤ(検出されず)とは、定量限界未満をいう。

□　騒音立入調査結果　　　　　　　　　　　　　単位：デシベル（Ａ）

| 時 間 帯 | 測定地点数 | 許 容 値 | 測 定 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昼 間 | 10 | 65 | 40～52 |

許容値　　　単位：デシベル（Ａ）

| 昼 間 | 朝 夕 | 夜 間 |
| --- | --- | --- |
| 65 | 60 | 55 |

□　悪臭立入調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：ｐｐｍ

| 悪 臭 物 質 | ﾒﾁﾙﾒﾙ ｶﾌﾟﾀﾝ | 硫化 水素 | 硫化 ﾒﾁﾙ | 二硫化 ﾒﾁﾙ | 酢酸ｴﾁﾙ | ﾒﾁﾙ ｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ | ﾄﾙｴﾝ | ｷｼﾚﾝ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敷地境界３地点 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 許 容 値 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 3 | 1 | 10 | 1 |

■（協定）－９　［日本ゼオン(株)　高岡工場］

□　水質立入調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：ｐＨ以外 mg／ℓ

| 項 目 | ｐＨ | ＢＯＤ | ＳＳ | 抽出物質 (鉱油類) | 鉛 | 総水銀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 許 容 値 | 5.8～8.0 | 40(25) | 50(40) | 3 | 0.05 | 0.005 |
| 測 定 値 | 6.9～7.2 | 0.9～2.7 | 4～10 | 1.0未満 | ND | ND |

注1　(　)内の数値は日間平均値である。

2　ＮＤ(検出されず)とは、定量限界未満をいう。

□　騒音立入調査結果　　　　　　　　　　単位：デシベル（Ａ）

| 時 間 帯 | 測定地点数 | 許 容 値 | 測 定 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昼 間 | 9 | 65 | 41～55 |

許容値　　　単位：デシベル（Ａ）

| 昼 間 | 朝 夕 | 夜 間 |
| --- | --- | --- |
| 65 | 60 | 55 |

□　悪臭立入調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                　単位：

| 悪 臭 物 質 | トルエン | スチレン | キシレン |
| --- | --- | --- | --- |
| 敷地境界３地点 | ND | ND | ND |
| 許 容 値 | 10 | 0.4 | 1 |

注　ＮＤ(検出されず)とは、定量限界未満をいう。

■（協定）－10　［協和ファーマケミカル(株)］

□　使用燃料立入調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：％

| 項 目 | 燃料中の硫黄分 | 許 容 値 |
| --- | --- | --- |
| 施 設 名 | 測 定 値 |  |
| ボ イ ラ ー | 0.08 | 0.4 |

□　水質立入調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：ｐＨ以外 mg／ℓ

| 項 目 | ｐＨ | ＢＯＤ | ＳＳ | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 （鉱 油 類） | ﾌｪﾉｰﾙ類 | シアン |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 許 容 値 | 6.0～8.0 | 60(50) | 25(20) | 3 | 3 | 0.5 |
| 測 定 値 | 7.1～7.5 | 2.2～4.7 | 5～14 | 1.0未満 | ND | ND |

注1　(　)内の数値は日間平均値である。

2　ＮＤ(検出されず)とは、定量限界未満をいう。

□　騒音立入調査結果　　　　　　　　　　単位：デシベル（Ａ）

| 時 間 帯 | 測定地点数 | 許 容 値 | 測 定 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昼 間 | 4 | 65 | 47～57 |

許容値　　　単位：デシベル（Ａ）

| 昼 間 | 朝 夕 | 夜 間 |
| --- | --- | --- |
| 65 | 60 | 50 |

□　悪臭立入調査結果 　　　　　　　　　　　　　　単位：ｐｐｍ

| 測定値 | 悪 臭 物 質 | ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ | ﾄﾙｴﾝ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 敷地境界３地点 | ND | ND |
|  | 許 容 値 | 1 | 10 |

注　ＮＤ(検出されず)とは、定量限界未満をいう。

■（協定）－11　［戸出工業団地専用排水口］

□　水質調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：ｐＨ以外 mg／ℓ

| 項 目 | ｐＨ | ＢＯＤ | ＳＳ | 抽出物質 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 銅 | 亜鉛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測 定 値 | 7.2～7.6 | 1.1～9.6 | 4～49 | 1.0未満～1.3 | ND | ND | ND |

| 溶解性鉄 | クロム | ふっ素 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | シアン | 鉛 | 六価ｸﾛﾑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ND | ND | ND～0.1 | ND | ND | ND | ND |

注　ＮＤ(検出されず)とは、定量限界未満をいう。

■　(協定)－12　公害パトロール実施状況

| パトロ－ル区分 | 工場・事業場数 | 延べ調査回数 |
| --- | --- | --- |
| 大気汚染 | 8 | 9 |
| 水質汚濁 | 73 | 138 |
| 騒音 | 12 | 12 |
| 振動 | 0 | 0 |
| 悪臭 | 13 | 15 |
| その他 | 2 | 2 |
| 合計 | 108 | 176 |

■　(協定)－13　水質測定定量限界値一覧

資料（協定）－１～（協定）－11中の水質測定の定量限界値は下表のとおりである。

悪臭の定量限界値は資料（悪臭）－2 のとおり。

| 項 目 | 定量限界値 | 項 目 | 定量限界値 |
| --- | --- | --- | --- |
| カドミウム | 0.003 mg／ℓ | テトラクロロエチレン | 0.0005 mg／ℓ |
| シアン | 0.1 〃 | チウラム | 0.001 〃 |
| 鉛 | 0.01 〃 | セレン | 0.01 〃 |
| 六価クロム | 0.05 〃 | ふっ素 | 0.1 〃 |
| 砒素 | 0.01 〃 | フェノール類 | 0.5 〃 |
| 総水銀 | 0.0005 〃 | 銅 | 0.2 〃 |
| ＰＣＢ | 0.0005 〃 | 亜鉛 | 0.2 〃 |
| ジクロロメタン | 0.02 〃 | 溶解性鉄 | 0.3 〃 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 〃 | 溶解性マンガン | 0.1 〃 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.0005 〃 | クロム | 0.2 〃 |
| トリクロロエチレン | 0.001 〃 | ニッケル | 0.3 〃 |