□（大気）－7　大気汚染に係る環境基準

| 物 質 | 環 境 上 の 条 件 | 達 成 期 間 | 測 定 方 法 | 告示年月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二酸化硫黄 | １時間値の１日平均値が0.04ppm以下であり､かつ､１時間値が0.1ppm以下であること。 | 維持され､又は原則として､５年以内において達成されるよう努めるものとする｡ | 溶液導電率法又は紫外線蛍光法 | 昭和48年環告25 改正昭和48年環告35 改正平成 8年環告73 |
| 一酸化炭素 | １時間値の１日平均値が10ppm以下であり､かつ、１時間値の８時間平均値が20ppm以下であること｡ | 維持され､又は早期に達成されるよう努めるものとする｡ | 非分散型赤外線分析計を用いる方法 | 昭和48年環告25 |
| 浮遊粒子状 物 質 | １時間値の１日平均値が0.10mg/m3以下であり､かつ､１時間値が0.20mg/㎥以下であること。 | 同上 | 濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法､圧電天びん法若しくはベータ線吸収法 | 昭和48年環告25 改正昭和56年環告47 |
| 光 化 学 オキシダント | １時間値が0.06ppm以下であること。 | 同上 | 中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法 | 昭和48年環告25 改正平成 8年環告73 |
| 二酸化窒素 | １時間値の１日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 | ① 1時間値の1日平均値が0.06ppmを超える地域にあっては､1時間値の1日平均値0.06ppmが達成されるよう努めるものとし､その達成期間は原則として7年以内とする｡ ② 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのｿﾞｰﾝ内にある地域にあっては､原則として､このｿﾞｰﾝ内において､現状程度の水準を維持し､又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする｡ ③ 環境基準を維持し、又は達成するため,個別発生源に対する排出規制の他、各種の施策を総合的かつ有効適切に講ずるものとする。 | ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法 | 昭和53年環告38 改正平成 8年環告74 |
| ベンゼン | １年平均値が0.003mg/m3以下であること。 | 継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。 | ｷｬﾆｽﾀｰ若しくは捕集管により採取した試料をｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法 | 平成 9年環告４ |
| トリクロロ エチレン | １年平均値が0.2mg/m3以下であること。 | 同上 | 同上 | 平成 9年環告４ |
| テトラクロ ロエチレン | １年平均値が0.2mg/m3以下であること。 | 同上 | 同上 | 平成 9年環告４ |
| ジクロロメ タン | １年平均値が0.15mg/m3以下であること。 | 同上 | 同上 | 平成13年環告30 |
| 微小粒子状 物 質 | １時間値の１年平均値が15µg/m3以下であり､かつ､１日平均値が35µg/㎥以下であること。 | 維持され､又は早期に達成 されるよう努めるものとする｡ | 濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法 | 平成21年環告33 |
| ダイオキシン類 | １年間の平均値が0.6pg -TEQ/m3以下であること。 | ① 環境基準が達成されていない地域にあっては、可及的速やかに達成されるよう努めること。 ② 環境基準が現に達成されている地域又は環境基準が達成された地域にあっては、その維持に努めること。 | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたｴｱｰｻﾝﾌﾟﾗｰにより採取した試料を高分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計により測定する方法 | 平成11年環告68 |

注　ダイオキシン類に係る環境基準は、ダイオキシン類対策特別措置法の規定に基づくもの。

□（大気）－8　緊急時の発令基準

| 対 象 物 質 | 発 令 基 準 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 情 報 | 注 意 報 | 警 報 | 重 大 警 報 |
| 硫黄酸化物 | 0.2ppm 2時間 0.3ppm | 0.2ppm 3時間 0.3ppm 2時間 0.5ppm 48時間平均値が0.15ppm以上 | 0.5ppm 2時間 | 0.5ppm 3時間 0.7ppm 2時間 |
| 光化学オキシダント | 0.1ppm | 0.12ppm | 0.24ppm | 0.4ppm |
| 浮遊粒子状物質 | 2.0mg/㎥ | 2.0mg/㎥ 2時間 | ― | 3.0mg/㎥ 3時間 |
| 二酸化窒素 | 0.4ppm | 0.5ppm | ― | 1.0ppm |

注　表中の時間は、当該濃度が継続した時間を表す。

□（大気）－9　雨水のｐＨの年度別推移

| 年 度 | 平成27 | 平成28 | 平成29 | 平成30 | 令和元 | 令和２ | 令和３ | 令和４ | 令和５ | 令和６ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最 大 値 | 7.2 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 5.9 |
| 最 小 値 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.8 |
| 平 均 値 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.7 |

注　平均値は降雨量を加味した加重平均値である。

□（大気）－10　雨水中のイオン成分沈着量調査結果(令和５年度)

単位：meq/㎡/年

| 項 目 | SO42- | nss・ SO42- | NO3- | Cl- | H＋ | NH4+ | Ca2+ | Mg2+ | K+ | Na+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 県内測定値 （富山県・環境科学 センター） | 65 | 37 | 37 | 278 | 24 | 35 | 25 | 55 | 6.2 | 233 |

注　nss-SO42-(nssとはnon sea saltの略)は、海洋に由来しない成分、すなわち陸上由来の硫酸イオン沈着量を表す。

資料出典：富山県令和６年版環境白書　イオン成分沈着量調査結果(令和５年度)より

□（大気）－11　令和５年度 全国のダイオキシン類に係る環境調査結果

| 環 境 媒 体 | 地点数 | 環境基準 超過地点 | 平 均 値 | 濃 度 範 囲 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 気 | 521 | 0 | 0.013 pg-TEQ/㎥ | 0.0025～0.13 pg-TEQ/㎥ |
| 公共用水域水質 | 1,304 | 25 | 0.18 pg-TEQ/L | 0.0081～2.9 pg-TEQ/L |
| 公共用水域底質 | 1,078 | 2 | 5.6 pg-TEQ/g | 0.0092～410 pg-TEQ/g |
| 地 下 水 水 質 | 456 | 0 | 0.044 pg-TEQ/L | 0.00052～0.94 pg-TEQ/L |
| 土 壌 | 683 | 0 | 2.6 pg-TEQ/g | 0～140 pg-TEQ/g |

（環境省全国調査）

□（大気）－12　ダイオキシン類の環境基準等

| 項 目 |  | 内 容 | 基 準 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐容一日摂取量(ＴＤＩ) |  | 人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない一日当たりの摂取量 | 4pg-TEQ/kg体重/日 |
| 環境基準 | 大 気 | 人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準 | 0.6 pg-TEQ/㎥ |
|  | 水 質 |  | 1 pg-TEQ/L |
|  | 底 質 |  | 150 pg-TEQ/g |
|  | 土 壌 |  | 1,000pg-TEQ/g |

注　土壌汚染の進行防止等の観点から調査を行う基準(調査基準)：250pg-TEQ/g