様式第5号（第５条関係）

組積造の塀の判断基準（1項目以上が該当すること）

| 判断区分 | 記入欄 | 判断基準値 |
| --- | --- | --- |
| 1 高さ | ☐超 | 1.2ｍ以下か |
| 2 厚さ | ☐未満 | その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上か |
| 3 控え壁 | ☐無 | 塀の長さ4ｍ以下ごとに、厚さの1.5倍以上突き出した 控え壁があるか（また、塀の高さ×1/10×1.5で求めた値が、塀の厚み以上か） |
| 4 基礎の有無 | ☐無 | コンクリート造の基礎があるか |
| 5 基礎の根入れ深さ | ☐未満 | 20cm以上か |
| 6 劣化状況 | ☐有 | 著しい傾き又はひび割れがないか |

※申請者（または委託者）が確認のうえ、☑がついた項目の状況がわかる写真を添付して下さい。